江苏省中等职业学校学生学业水平考试

计算机网络类技能考试卷二

一、考试说明

依据《江苏省中等职业学校学生学业水平考试网络技术类技能考试大纲》，以专业通用技能为主要考试内容，包括综合布线系统施工、网络组建、服务器架设三个项目。

考试总时长为 150 分钟。其中，综合布线系统施工项目考试时长为 50 分钟，网络组建项目考试时长为 50 分钟，服务器架设项目考试时长为 50 分钟。各项目的考试时间可以合并使用。

二、试卷内容

项目一 综合布线系统施工（30分）

（一）  网络跳线制作和测试（5分）

现场制作网络跳线2根，要求跳线长度误差必须控制在±20毫米以内，线序正确，压接护套到位，剪掉牵引线，线标正确,符合GB50312-2016规定，跳线合格，其它具体要求如下：

- 1根六类非屏蔽铜缆跳线，T568A-T568B线序，长度450毫米；

- 1根六类非屏蔽铜缆跳线，T568A-T568A线序，长度470毫米；

（二）  完成测试链路端接（10分）

在图1所示的配线实训装置上，任选2组链路，使用超五类双绞线，按照T568B线序，完成2组测试链路的布线和模块端接，路由按照图1左视图所示，每组链路有3根跳线，端接6次。要求链路端接正确，每段跳线长度合适，端接处拆开线对长度合适，剪掉牵引线。

图1

（三）  完成管槽铺设与链路端接（10分）

在图2 “配线实训装置侧面布线安装示意图”，使用Φ20PVC线管、管卡、信息点底盒进行安装。在Φ20PVC线管中铺设2根超五类双绞线，其中一根一端端接在网络配线架的5号端口，另外一端端接RJ45模块，并且安装在双口面板的左侧端口上。另外一根一端端接在网络配线架的11号端口，另外一端端接RJ45模块，并且安装在双口面板的右侧端口上。

要求：信息点底盒在侧布线面板上的位置考生自己确定，固定牢固，位置方正。线管长度大于70cm，自制弯头插入机柜，线管铺设水平、垂直、稳固，链路连通。

图2  配线实训装置侧面布线安装示意图

（四）  施工管理 （5分）

1. 现场设备、材料、工具、堆放整齐、有序。

2. 安全施工、文明施工、合理使用材料。

项目一评分标准：

| 序号 | 项目名称 | 评分标准 |  |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络跳线制作和测试 | 第一根 |  | 交叉线测试连通、线序正确 | 1 |  |
|  |  |  |  | 交叉线长度合适 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 交叉线标签正确 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 交叉线压接护套到位和剪掉牵引线 | 0.5 |  |
|  |  | 第二根 |  | 交叉线测试连通、线序正确 | 1 |  |
|  |  |  |  | 直通线长度合适 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 直通线标签正确 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 直通线压接护套到位和剪掉牵引线 | 0.5 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 5 |  |
| 2 | 测试链路端接 | 第一条 | 测试链路连通 |  | 2 |  |
|  |  |  | 线序和端接正确（每处0.2分，扣满1分不再序扣） |  | 1 |  |
|  |  |  | 测试链路路由正确 |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 每根跳线长度合适（每根0.2分，扣满0.5分不再序扣） |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 剥线长度合适（每处0.1分，扣满0.5分不再序扣） |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 剪掉牵引线（每处0.1分，扣满0.5分不再序扣） |  | 0.5 |  |
|  |  | 第二条 | 测试链路连通 |  | 2 |  |
|  |  |  | 线序和端接正确（每处0.2分，扣满1分不再序扣） |  | 1 |  |
|  |  |  | 测试链路路由正确 |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 每根跳线长度合适（每根0.2分，扣满0.5分不再序扣） |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 剥线长度合适（每处0.1分，扣满0.5分不再序扣） |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 剪掉牵引线（每处0.1分，扣满0.5分不再序扣） |  | 0.5 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 10 |  |
| 3 | 线管铺设与链路端接 | 线管安装到位长度合适 |  |  | 0.5 |  |
|  |  | 线管弯头安装到位 |  |  | 0.5 |  |
|  |  | 管卡安装到位 |  |  | 0.5 |  |
|  |  | 底盒安装到位 |  |  | 0.5 |  |
|  |  | 面板安装到位 |  |  | 0.5 |  |
|  |  | 第一条 | 链路连通 |  | 1 |  |
|  |  |  | 链路端口正确 |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 面板信息模块安装正确 |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 剥线长度合适（每处0.25分） |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 预留缆线长度合适 |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 剪掉牵引线（每处0.25分） |  | 0.5 |  |
|  |  | 第二条 | 链路连通 |  | 1 |  |
|  |  |  | 链路端口正确 |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 面板信息模块安装正确 |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 剥线长度合适（每处0.25分） |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 预留缆线长度合适 |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 剪掉牵引线（每处0.25分） |  | 0.5 |  |
|  |  | 理线整齐合理 |  |  | 0.5 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 10 |  |
| 4 | 施工管理 | 现场设备、材料有序 |  |  | 2.5 |  |
|  |  | 安全施工、合理使用材料 |  |  | 2.5 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 5 |  |
|  | 评分总合计 |  |  |  | 30 |  |

项目二	网络组建（35 分）

网络搭建：请根据拓扑图选取设备，并按照试题要求对设备进行相应的配置。完成后，将3个设备配置信息按照SW1、RT1、RT2顺序粘贴至word文档，并以“网络搭建+考生姓名”命名保存至桌面；将模拟器中每个设备用write命令保存配置，然后将文件命名为“网络搭建+考生姓名”的pkt文件，保存至桌面。

富士集团为了提升员工休息质量，近期将对食堂进行网络部署，为了方便管理，在RT1路由器上配置telnet远程管理该设备。Telent密码为：123，特权密码为：zjj。食堂被分配的是1个C类保留网段192.168.1.0/24，拓扑图如下图所示，IP地址规划表如下表所示。

表1  接口IP地址规划表

| 序号 | 设备名称 | 端口 | 端口IP地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC1 | Ip地址 | 192.168.1.10/24 |
| 2 | SW1 | Vlan10 | 192.168.1.1/24 |
| 3 | SW1 | F0/1 | 192.168.10.2/24 |
| 4 | RT1 | F0/0 | 192.168.10.1/24 |
| 5 | RT1 | F0/1 | 192.168.20.1/24 |
| 6 | RT2 | F0/0 | 192.168.20.2/24 |

试题要求：

1. 将三层交换机命名为SW1，两台路由器分别命名为RT1、RT2。【设备命名】（6分）

2. 根据网络拓扑图所示，将三层交换机上的F0/2端口划入到vlan10中。【vlan划分】（4分）

3. 根据IP地址规划表，配置相关设备的IP地址。【IP地址配置】（6分）

4. 在一台三层交换机SW1与两台路由器RT1与RT2上配置OSPF路由协议，保证链路的路由连通性。【路由配置】（10分）

5. 为了方便管理，在SW1交换机上配置telnet服务，并且PC1可以通过telnet登陆到SW1交换机。telnet密码为：123。【telnet配置】（3分）

6. 为了安全考虑，在SW1、RT1和RT2上分别配置特权密码，特权密码为：zjj。【特权密码配置】（6分）

项目二评分标准：

| 序号 | 考试项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备命名 | 三层交换机命名为SW1 | 2 |  |
|  |  | 路由器命名为RT1 | 2 |  |
|  |  | 路由器命名为RT2 | 2 |  |
|  | 合计 |  | 6 |  |
| 2 | vlan划分 | SW1上创建vlan10 | 2 |  |
|  |  | SW1端口f0/2划入vlan | 2 |  |
|  | 合计 |  | 4 |  |
| 3 | IP地址配置 | PC1：192.168.1.10/24 | 1 |  |
|  |  | SW1 Vlan10：192.168.1.1/24 | 1 |  |
|  |  | SW1端口F0/1：192.168.10.2/24 | 1 |  |
|  |  | RT1端口F0/0：192.168.10.1/24 | 1 |  |
|  |  | RT1端口F0/1：192.168.20.1/24 | 1 |  |
|  |  | RT2端口F0/0：192.168.20.2/24 | 1 |  |
|  | 合计 |  | 6 |  |
| 4 | 路由配置 | SW1两条路由，每条2分 | 4 |  |
|  |  | RT1两条路由，每条2分 | 4 |  |
|  |  | RT2一条路由 | 2 |  |
|  | 合计 |  | 10 |  |
| 5 | telnet配置 | RT1开启telnet、设置telnet密码123 | 3 |  |
|  | 合计 |  | 3 |  |
| 6 | 特权密码设置 | SW1设置特权密码zjj | 2 |  |
|  |  | RT1设置特权密码zjj | 2 |  |
|  |  | RT2设置特权密码zjj | 2 |  |
|  | 合计 |  | 6 |  |
|  | 评分合计 |  | 35 |  |

项目三 服务器架设（35 分）

说明：使用VMware Workstation软件安装虚拟机，服务器为Windows Server 2008 64位企业版，客户机为Windows 7 64位旗舰版，虚拟机网络类型使用“主机模式”；凡试题中涉及密码配置如无特殊说明均为“2018!com”，引号内为密码字符，不包含引号；对能呈现试题所要求的配置参数或效果的画面进行截图，截图粘贴在word文档中，以“服务器架设+考生姓名.docx”命名保存在宿主机桌面上，并注意及时存盘以免影响评分。

（一）服务器安装（共3分）

1. 安装一台名为sz2008的服务器虚拟机，虚拟机文件存放路径为D:\sz2008, 将虚拟机设置对话框的“选项”页面截图保存；（1分）

2. 虚拟机内存大小为2048MB，磁盘大小为50G，将虚拟机设置对话框的“硬件”页面截图保存；（1分）

3. 虚拟机C盘40G（系统主分区），D盘5G，E盘5G，均为NTFS格式，将各分区“属性”对话框截图保存。（1分）

（二）服务器基本管理（共11分）

1. 登录服务器，在系统桌面上显示“计算机”、“网络”、“回收站”、“用户的文件”、“控制面板”的图标，将桌面截图保存；（1分）

2. 配置分辨率为1024×768，将配置界面截图保存；（1分）

3. 开启屏幕保护程序，10分钟，在恢复时显示登录屏幕，将配置对话框截图保存；（1分）

4. 配置系统主机名为2k8，ip地址为192.168.20.1，子网掩码255.255.255.0，首选DNS服务器地址192.168.20.1，将配置对话框截图保存；（2分）

5. 创建本地用户账户dave，用户不能更改密码，密码永不过期，将配置对话框截图保存；（1分）

6. 将 dave加入管理员组，将配置对话框截图保存；（1分）

7. 为服务器的管理员账户和dave开启更安全的远程桌面功能，将配置对话框截图保存；（2分）

8. 为服务器安装.NET Framework 3.0功能，将安装成功界面截图保存；（1分）

9. 配置服务器的电源选项，使其在按电源按钮时不采取任何操作，将配置界面截图保存；（1分）

（三）DHCP服务配置（10分）

1. 在此服务器上安装DHCP服务，ipv4作用域名称为szdhcp，起始ip地址192.168.20.2，结束ip地址192.168.20.100，子网掩码255.255.255.0，租用期限6天，激活此作用域，将配置对话框截图保存；（6分）

2. 建立一个地址保留“zhang”，ip地址192.168.20.88，mac地址14-3D-7A-2F-F3-6C，将配置对话框截图保存；（2分）

3. 建立作用域选项DNS服务器地址为192.168.20.1，将配置对话框截图保存；（2分）

（四）客户机安装和基本配置（5分）

1. 安装一台名为sz7的客户机虚拟机，虚拟机文件存放路径为D:\sz7，将虚拟机设置对话框的“选项”页面截图保存；（1分）

2. 虚拟机内存大小为1024MB，磁盘大小为40G，将虚拟机设置对话框的“硬件”页面截图保存；（1分）

3. 使客户机系统自动获取网络参数，查看网络连接的详细信息，将该对话框截图保存。（3分）

（五）共享服务配置（6分）

1. 在服务器D盘上建立文件夹file，其中包含三个子文件夹A、B和C，将file文件夹设置为共享，共享名为share，将配置对话框截图保存；（3分）

2. 共享权限为所有人只读，dave完全控制，将配置对话框截图保存；（1分）

3. 在客户机上访问该共享，将访问界面截图保存。（2分）

项目三评分标准：

| 序号 | 项目名称 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器安装 | 服务器虚拟机名称、保存路径正确 | 1 |  |
|  |  | 服务器虚拟机内存大小、磁盘大小正确 | 1 |  |
|  |  | 服务器虚拟机磁盘分区正确 | 1 |  |
|  | 合计 |  | 3 |  |
| 2 | 服务器 基本管理 | 服务器桌面图标正确 | 1 |  |
|  |  | 分辨率正确 | 1 |  |
|  |  | 屏幕保护程序正确 | 1 |  |
|  |  | 服务器主机名、网络参数正确 | 2 |  |
|  |  | 本地用户账户dave创建正确 | 1 |  |
|  |  | 本地用户账户加入管理员正确 | 1 |  |
|  |  | 远程桌面功能正确 | 2 |  |
|  |  | 安装.NET Framework 3.0功能正确 | 1 |  |
|  |  | 电源选项正确 | 1 |  |
|  | 合计 |  | 11 |  |
| 3 | DHCP服务配置 | DHCP名称、地址池、期限、激活正确 | 6 |  |
|  |  | 地址保留配置正确 | 2 |  |
|  |  | 作用域选项正确 | 2 |  |
|  | 合计 |  | 10 |  |
| 4 | 客户机安装和 基本配置 | 客户机虚拟机名称正确 | 1 |  |
|  |  | 客户机虚拟机内存大小、磁盘大小正确 | 1 |  |
|  |  | 客户机虚拟机获取DHCP网络参数正确 | 3 |  |
|  | 合计 |  | 5 |  |
| 5 | DNS服务配置 | 建立共享、共享名正确 | 3 |  |
|  |  | 共享权限正确 | 1 |  |
|  |  | 客户机访问共享正确 | 2 |  |
|  | 合计 |  | 6 |  |
|  | 评分合计 |  | 35 |  |